دستورالعمل استفاده از جعبه آتش (Fire Box)

هدف: تشریح نحوه استفاده از جعبه آتش (Fire Box)

دامنه کاربرد :دانشکده بهداشت

مسئولیت: کلیه افراد حاضر در دانشکده که آموزش نحوه کار با جعبه آتش را سپري کردهاند، مسئولیت اجراي این دستورالعمل را به عهده دارند.

روش اجرا:

1. کار با جعبه میبایست به صورت دو نفره انجام شود.

2. درب جعبه را با کلیدي که مقابل دید شما در یک محفظه شیشهاي قرار دارد باز کنید.

3. حلقه شیلنگ آتشنشانی را درجهت زاویه 90 درجه به سمت بیرون جعبه هدایت نمائید.

4. با چرخاندن حلقه، شیلنگها را از روي آن خارج نمائید.

5. سر نازل آماده روي شیلنگها را به دست گرفته و به طرف آتش حرکت کنید.

6. پس از باز کردن شیر نازل (واقع شده بر روي شیلنگ)، از نفر دوم بخواهید که شیر فلکه آب را بازکند.

7. هیچ گاه به صورت انفرادي از جعبه آتشنشانی استفاده نکنید زیرا امکان دارد به فرد آسیب برسد.

8. در صورتی که محل آتشسوزي از طول شیلنگ آماده طویلتر باشد بایستی از لوله یدکی که در جعبه میباشد جهت امتداد دادن شیلنگ استفاده نمائید.

9. شیر نازل را به سمت کانون آتش نشانه گرفته و تا خاموشی کامل آتش به عملیات ادامه دهید.

10 . پس از اتمام عملیات بایستی شیلنگها از محل کوپلینگ باز و بعد از آبگیري و خشک شدن دوباره به صورت اول پیچیده شود.

تهیه کنندگان: فاطمه تنها، سمانه بابایی فر

(مسئولان آزمایشگاه)

تایید کننده: حامد آقائی

(مسئول کمیته ایمنی دانشکده بهداشت)

تعداد صفحات:  1 صفحه

11. هنگام پیچیدن، شیلنگ به صورت رول پیچیده و شیلنگ آماده را دولا به دور حلقه دوار بپیچید.