دستوالعمل کار با دستگاه اسپکتروفتومتر

هدف: دستورالعمل کار با دستگاه اسپکتروفتومتر در آزمایشگاههای گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای

دامنه کاربرد: آزمایشگاه آنالیز دستگاهی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای

مسئولیت: کلیه دانشجویان و کارکنان در هنگام کار با دستگاه اسپکتروفتومتر مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل به عهده مسئول آزمایشگاه است.

مفاد دستورالعمل

- ابتدا دستگاه را روشن نموده و صبر می‌نماییم تا دستگاه گرم و آماده بکار شود. از منوی مشخص شده نوع آزمایش را تعیین می‌نماییم.

- زمانی دستگاه آماده بکار می‌شود که سیستم کلیه موارد را کنترل کرده و آنها را آماده بکار نشان دهد. سپس طول موج مورد نظر با ترکیب مورد آزمایش را انتخاب کنید.

- اعلام خطا، با توجه به حساس بودن دستگاه حتماً باید نقص برطرف گردیده سپس از دستگاه استفاده شود.

- ابتدا کوت را کاملا تمیز کرده سپس یک نمونه بلانک (آب مقطر با گریدHPLC ) در آن بریزید و در داخل دستگاه بگذارید. با این کار دستگاه را صفر کرده و آماده بکار می‌کنید.

- ابتدا استاندارد آزمایش و سپس نمونه را به ترتیب به کوت وارد نموده و جذب آنها را بخوانید.

- با انجام محاسبه غلظت نمونه را بدست آورید.

تهیه کنندگان: فاطمه تنها، سمانه بابایی فر

(مسئولان آزمایشگاه)

تایید کننده: حامد آقائی

(مسئول کمیته ایمنی دانشکده بهداشت)

تعداد صفحات:  1 صفحه

شماره بازنگری: 00