دستورالعمل استفاده ازدوش و چشم شوی اضطراری

هدف: تشریح نحوه استفاده ازدوش و چشم شوي اضطراري در آزمایشگاه بهداشت حرفه اي

دامنه کاربرد : آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای

مسئولیت: کلیه افراد حاضر در آزمایشگاه

روش اجرا

- در صورت پاشیدن مواد شیمیایی در چشم، خونسردي خود را حفظ کنید و با فریاد زدن از دیگران کمک بخواهید.

- به سمت ظرف چشم شوي اضطراري رفته و چشمان خود را مقابل دوشهاي چشمشوي قرار دهید.

- شیر آب چشمشوي را باز کنید و یا از دیگران بخواهید آن را باز کنند.

- در هنگام پاشش آب چشمان خود را باز نگه دارید و آن را با مقدار زیاد آب حداقل به مدت 15 دقیقه شستشو دهید. با دستانتان پلکها را باز نگهدارید تا چشمها بهتر شسته شوند.

- چنانچه فرد از لنز تماسی استفاده میکند هنگام استفاده ازچشمشويها میبایست لنزهاي خود را خارج کند.

- فورا به مسئول آزمایشگاه و پرسنل درمانگاه )اورژانس (اطلاع دهید تا اقدامات درمانی لازم انجام  شود.

- دستگاههاي دوش و چشم شوي میبایست به طورهفتگی بازدید و آزمایش شوند.

- هنگام ترشح یا ریزش مواد روي بدن میبایست از دوش اضطراري جهت شستشوي آن مواد استفاده شود.

- در جاهایی که مواد خورنده وجود دارد نصب این دوشها ضروري است.

- امکان دسترسی به این وسیله از نظر زمانی حداکثر 10 ثانیه و از نظر مکانی میبایست30 متر باشد.

- این دوشها باید طوري نصب شوند که فرد مصدوم حتی با چشم بسته هم قادر به استفاده از این وسیله باشد.

- درصورت ریختن مواد شیمیایی روي بدن، میبایست لباسهاي آلوده را کاملاً از بدن جدا نمود، سپس به مدت 15 دقیقه فرد مصدوم در زیر دوش قرار گیرد.

تهیه کنندگان: فاطمه تنها، سمانه بابایی فر

(مسئولان آزمایشگاه مهندسی بهداشت حرفه ای)

تایید کننده: حامد آقائی

(مسئول کمیته ایمنی دانشکده بهداشت)

تعداد صفحات:  2 صفحه

شماره بازنگری: 00