" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : استيك اسيد فرمول شيميائي: CH3COOH ظظ وزن مولكولي: 60.05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل اشتعال | دور نگه داشتن از مواد آتشزا |  | فوم – آب – پودر |
| انفجار | قابل انفجار | استفاده از تجهيزات اطفاء حريق قرار نگرفتن بدون لباسهاي حفاظت شخصي |  |  |
| مواجهه | خطرات تماس با پوست و چشم و دستگاه گوارش | دوري از تماس با ماده دوري از بخارات حاصله |  | شستشوي فراوان با آب خارج نمودن لباسهاي الوده – مراجعه به پزشك |
| استنشاق | ممكن است ايجاد سرفه كند | ماسك ايمني لازم است . |  | هواي تازه – انتقال به بيمارستان |
| پوست | سوختگي جدي | دستكش لازم است لباس ايمني لازم است |  | با آب فراوان شستشو دهيد .بستن پارچه هاي آغشته به پلي اتيلن ، خارج كردن لباسهاي آلوده |
| چشم ها | سوزش چشم | عينك ايمني لازم است |  | حداقل به مدت 10 دقيقه چشمها را مي شوئيم – تماس با دكتر |
| گوارش | حالت تهوع و استفراغ | در حين انجام تست و يا كار از خورد ن وآشاميدن ممنوع مي باشد . |  | آب زياد بخوريد در مدت نياز (چندين ليتر ) از ايجاد استفراغ جلوگيري شود .سعي شود زياد فعاليت نكند . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| ماده ريخته شده را به داخل ظرف غير قابل احتراق قرار دهيد باقيمانده را با آب فراوان بشوئيد. |  | درب ظرف كاملاً بسته باشد . در دماي 15°C-25°C نگهداري شود . از منابع آتش زا و حرارت دورنگه داشته شود . |  |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: بشكل مايع ، بي رنگ و داراي بوي زننده و سوزناك مي باشد . خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: داراي بخارات سنگينتر از هوا ، تشكيل مخلوط قابل انفجار با هوا و انتشار گازهاي قابل احتراق در آتش حدود مجاز شغلي: TLV: 10ppm راه هاي مواجهه: تماس با پوست و چشم و بلعيده شدن و استنشاق مي باشد . خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: ايجاد سوختگي سطحي مي كند – چشم ، پوست و دستگاه گوارش را تهديد مي كند . اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: ايجاد سوختگيهاي مجدد مي كند . |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه جوش : 116-118 دماي آتش °C: 485 فشار بخار : 15.4 kpa دانسيته : 1.05 حلاليت : اتانول ، آب ، اتر محلول مي باشد . |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: وارد سيستم فاضلاب نشود . خطر انفجار وجوددارد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| مسموميت ماهيها ، باكتريها ، دلفينها وارد آب ، خاك و پساب نشود . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |