" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : اكسيد سرب ( IV ) فرمول شيميائي: pbO2 وزن مولكولي: 239.20 g/mol |  |  | Cas – No : 1309-60-0 EC No : 081-001-006 EC-NO = 215-174-5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | ايجاد دود و گاز در اثر آتش سوزي |  |  | در محيط خطر بدون لباس محافظتي مناسب ووسايل تنفسي مناسب توقف نكنيد . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  | از شير يا الكل استفاده نكنيد |
| استنشاق |  | در صورت ايجاد گردو غبار استفاده از وسايل حفاظت تنفسي ضروري است . |  | فرد مصدوم را در معرض هواي آزاد قر ار داده و در صورت نياز تنفس دهان به دهان يا مكانيكي را انجام دهيد . |
| پوست |  | استفاده از وسايل حفاظت پوست ضروري است . فرواً لباس آلوده را عوض كنيد . |  | با مقدار زيادي آب موضع را شست و شو دهيد و لباس آلوده را عوض كنيد . |
| چشم ها |  | استفاده از وسايل حفاظت چشم ضروري است . |  | در حاليكه چشم باز است با مقدار زيادي آب شست و شو دهيد و در صورت نياز به چشم پزشك مراجعه كنيد . |
| گوارش |  | در محيط كار از خوردن و آشاميدن خودداري نماييد . |  | مصدوم را وادار كنيد مقدارزيادي آب بنوشيد . فوراً به پزشك مراجعه كنيد .جهت كاهش درد از سولفات سديم يك قاشق در آب يا زغال فعال g 40-20 در دوغاب 10/0 استفاده كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هيچ گونه قوانين EC مشخصي در اين زمينه وجود ندارد . در صورت نياز با شركتهاي مرتبط تماس بگيريد . |  | در حالت دربسته ، خشك بدور از ماد قابل احتراق ، بدور از منابع جرقه و حرارت ، قابل دسترسي براي افراد خاص | درج علامت T به معناي سمي ، N به معناي خطرناك براي محيط زيست . R-Phase = 61-20/22-33-50/53-62 S-Phase= 53-45-60-61 EC# 215-174-5 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد قهوه اي مايل به سياه - بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV: 0.05 mg/m3 راه هاي مواجهه: استنشاق – پوست – چشم –گوش خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب 290°C حدود 20°C دانسيته توده حدود 9/4 Kg/m3 در دماي 20°C نقطه جوش و نقطه اشتعال موجود نمي باشد . |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: بسيار سمي براي آبزيان – اثرات بيولوژيكي تركيبات حاوي سرب عبارت است از : ميزان مجاز براي ماهيها از 1.4 mg/L در صورت ورود به آبهاي آشاميدني بسيار سمي مي باشد. |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| - اجازه ندهيد به سيستم آب ، فاضلاب و خاك وارد شود . - از تماس اين ماده با هيدروژن پراكسيد ، آلومينيوم پودري – فلزات پودري – اسيد پرفوريك – مواد قابل احتراق – كاربيدها – فلزات قليايي - اكسيدهاي گوگرد و هيدريدها خودداري نماييد . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |
| اثرات سمي ماده مي تواند روي كبد و كليه ها باشد . |  |  |  |