" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

كارت ايمني مواد

| نام ماده: سديم دي اتيل دي تيوكار بامات سه آبه فرمول شيميائي: C5H10NNaS2*3H2O وزن مولكولي: MW=225.31 g/mol |  |  | Catalogue NO : 106689 CAS -NO : 20624-25-3 EC-NO : 205-710-6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | در صورتيكه در معرض آتش قرار گيرد ، ممكن است گازهاي خطرناك قابل سوختن توليد نمايد . (مثل SO2 ، NOx و ...) | اين ماده را در معرض آتش قرار ندهيد . در صورت آتش سوزي از وسايل اطفاء حريق مناسب استفاده كنيد. |  | خاموش كننده هاي مناسب براي اين ماده عبارتند از آب ، فوم و پودر خشك |
| انفجار |  |  |  | ___ |
| مواجهه | از طريق استنشاق ، تماس با پوست ، ورود به چشم و بلعيدن اتفاقي |  |  |  |
| استنشاق |  | استفاده از وسايل حفاظت شخصي مثل ماسك مناسب در صورت توليد گردو غبار اين ماده |  | فرد مصدوم را در معرض هواي تازه قرار دهيد و در صورت نياز از تنفس دهان به دهان يا وسايل تنفس مصنوعي استفاده كنيد . |
| پوست |  | استفاده از دستكش مناسب ضروري است . |  | شستشوي پوست با آب فراوان و تعويض لباسهاي آلوده |
| چشم ها |  | استفاده از عينك مناسب |  | توسط جريان آب آلودگي را از چشم خارج نماييد . |
| گوارش | در صورت بلع اتفاقي اين ماده | دقت در انجام كار و اجتناب از خوردن و آشاميدن |  | به فرد مصدوم آب فراوان بنوشانيد و او را وادار به استفراغ نماييد و سريعاً به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| از ورد اين ماده به سيستم فاضلاب جلوگيري كنيد . ضايعات ريخته شده از اين ماده را به دقت جمع آري كرده و به ظروف مخصوص ضايعات منتقل كندي . از ورود اين ماده به آب و خاك جلوگيري كنيد . |  | درب ظرف آن را محكم ببنديد . در محيطي با تهويه مناسب در دماي +25°C تا +15°C نگهداري كنيد . | (Harmful ) Xn علامت R: 22 S : ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – سفيد رنگ خطرات فيزيكي:__ خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: ___ اثرات مواجهه كوتاه مدت: ___ اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: ___ |  |  |
| خواص فيزيكي: M.P ~93°C LD50(oral , rat ):1500 mg/kg |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: از حرارت دادن شديد اين ماده خودداري كنيد . اين ماده را از اسيدها ، بازهاي قوي و عوامل اكسيد كننده دور نگه داريد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات |  |  |  |
| از ايجاد گردو غبار اين ماده جلوگيري كنيد. از استنشاق گردو غبار آن خودداري نماييد . مطمئن شويد در محل نگهداري آن در اطاق بسته ، هواي تازه و جود داشته باشد . |  |  |  |