" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : استات سرب سه آبه فرمول شيميائي: (CH3COO) 2 Pb* 3H2O وزن مولكولي: 379.34 gr/mol |  |  | Cas – No : 6080-56-4 EC index No : 082-005-00-8 Ec # 206-104-4 UN # 1616 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق – در صورت آتش گيري بخارات و گازهاي قابل احتراق مضري توليد مي كند . | در مجاورت با موادي كه با آن سازگاري دارد نگهداري شود . از اسيدهاي قوي دورنگه داشته شود . |  |  |
| انفجار | خطر انفجار گرد و غبار آن در صورت آتش گيري ممكن است فوم هاي فلزات تشكيل شود . | هنگام حرارت دادن ، آب تبلور را خارج كنيد . |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق | تنفس آن حالت تهوع و تشنج را ممكن است بهمراه داشته باشد . | در محدوده خطر بدون تجهيزات تنفسي مخصوص به خود قرار نگيريد . بخارات و گرد و غبار ماده را تنفس نكنيد . |  | تنفس هواي تازه مراجعه به پزشك در صورت احساس ناخوشايند . |
| پوست | جذب شدن در پوست و بدنبال آن ضعيف شدن عضلاني زودرس | در محدوده خطر بدون وسايل حفاظتي در برابر مواد شيمايي قرار نگيريد . از دستكش ايمني استفاده كنيد . |  | شستشو با آب فراوان – استفاده از كرم محافظ پوست – بيرون آوردن لباس هاي آلوده و تعويض آنها – شستن دستها بعد از كار با ماده |
| چشم ها | از طريق جذب باعث ايجاد اختلال و بي نظمي سيستم عصبي مركزي | از عينك ايمني استفاده كنيد . |  | در حاليكه پلك ها را باز نگه داشته ايد چشم ها را با آب فراوان بشوئيد . |
| گوارش | جذب كم ماده منجر به ناراحتي معده اي و روده اي مي شود . | تحت هيچ شرايطي در محل كار نخوريد و نياشاميد. |  | مصدوم را وادار كنيد مقدار زيادي آب بنوشد اورا وادار و تحريك به استفراغ كنيد . به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| ماده را به صورت خشك جابجا كنيد . محدوده ريخته شده را تميز كنيد . از توليد بخارات و گرد و غبار ماده جلوگيري كنيد . |  | در ظروف محكم و بسته بندي شده نگهداري كنيد . ماده را بصورت خشك انبار كنيد . محل ذخيره تهويه مطبوع داشته باشد . فقط در دسترس افراد مجاز قراردهيد. | R-61-33-48/22-50/53-62 S: 53-45-60-61 UN Paeking Grup : Ш |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – بي رنگ مايل به سفيد – بوي اسيد استيك ضعيف خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در صورت آتش ممكن است فوم هاي فلزات تشكيل شود و همچنين بخارات و گازهاي قابل احتراق مضري توليد شود . باعث مسموميت مي شود . حدود مجاز شغلي: TLV: 0.1 mg/m3 راه هاي مواجهه: از طريق تنفس و تماس با پوست و جذب آن و همچنين ورود در سيستم گوارشي خطرات استنشاق: تهوع – استفراغ – تشنج * زنان در دوران بارداري نبايستي در معرض زياد اين ماده قرار گيرند . جذب شديد اين ماده باعث ضعيف شدن عضلاني ، كم خوني و بي نظمي عصبي مركزي مي شود . اثرات مواجهه كوتاه مدت: بعد از تماس چند ساعته حالت تهوع ، استفراغ ، گاز معده و تشنج بهمراه دارد جذب كم اين ماده ناراحتي معده اي و روده اي بدنبال دارد و مقدار بالا منجر به مستي مي شود . اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: آسيب هاي جدي براي سلامتي انسان در طولاني مدت دارد . |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب 75°C دانسيته : 2.55 g/cm3 حلاليت : در آب 410 g/l حلاليت در اتانول 33 g/l نقطه جوش و نقطه اشتعال و محدوده انفجار در دسترس نيست . دانسيته حجمي ≈ 1200 kg/m3 تجزيه حرارتي 200 °C < |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: ممكن است برباروري و حاصلخيزي خاك اثرات زيان آوري داشته باشد . براي ارگانيسم آبزيان بسيار سمي است . ممكن است اثرات مضر طولاني مدت برروي محيط زيست آبزيان و گياهان و جانوران داشته باشد . از ورود و تخليه اين ماده به محيط زيست خودداري كنيد . آور |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |