" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده :كربنات سديم هيدروژن فرمول شيميائي: NaHCO3 وزن مولكولي: 84.01 g/mol |  |  | CAS # : 144-55-8 EC # : 205-633-8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق | در مجاورت با موادي كه با آنها سازگاري دارد ، نگهداري شود . |  |  |
| انفجار |  | از حرارت و گرما دور نگه داشته شود از اسيدها و فلورين ها دور نگه داشته شود . |  |  |
| مواجهه | سوزش خفيف مجاري تنفس و چشم | استفاده از وسايل حفاظتي تنفسي و عينك و دستكش ايمني |  | تنفس هواي تازه – شستشو با آب فراوان ، تعويض لباس هاي آلوده |
| استنشاق | بعد از تنفس بخارات ماده سوزش خفيف بدنبال دارد . | بخارات ماده را تنفس نكنيد . از وسايل تنفسي حفاظتي مناسب استفاده كنيد . |  | تنفس هواي تازه |
| پوست |  | استفاده از دستكش ايمني و لباس كار مناسب |  | شستشو با آب فراوان تعويض لباس هاي آلوده شستن دستها پس از كار با ماده |
| چشم ها | سوزش خفيف چشم | استفاده از عينك ايمني |  | در حاليكه پلك ها را باز نگه داشته ايد ، چشم را با آب فراوان بشوييد |
| گوارش | بعد از خوردن به مقدار زياد حالت تهوع و استفراغ را بدنبال دارد. | در حين انجام كار با ماده خوردن وآشاميدن ممنوع |  | در صورت خوردن ماده به مقدار زياد و احساس ناخوشايند ، به پزشك مراجعه كنيد. |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| ماده را بصورت خشك جابجا كنيد . ضايعات را جمع آوري كنيد . محدوده ريخته شده را تميز كنيد . |  | در ظروف دربسته و محكم نگهداري كنيد .در جاي خشك و به دور از نور نگهداري كنيد .دماي ذخيره 15 تا 25°C | R: ___ S : ___ Symbol : ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: پودر – رنگ سفيد – بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده معين نشده است . راه هاي مواجهه: از طريق استنشاق وتماس با چشم و خوردن خطرات استنشاق: سوزش خفيف مجاري تنفسي اثرات مواجهه كوتاه مدت: سوزش خفيف مجاري تنفسي و چشم – بعد از خوردن مقدار زياد ماده ، حالت تهوع و استفراغ اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب : 270 °C دانسيته در: 2.22 g/cm3 دانسيته حجمي ~ 1000 kg/m3 در حلاليت هاي آلي غير قابل حل مي باشد . تجزيه حرارتي ≥ 50 °C |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اجازه ندهيد وارد سيستم فاضلاب شود . از ورود آب آتش نشاني اين ماده ، به آبهاي سطحي و زيرزميني خودداري كنيد . در صورتيكه ماده هنگام جابجايي و استفاده دقت ويژه اي بعمل آيد ، هيچ مشكل اكولوژيكي روي نخواهد داد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |