" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : دي پتاسيم هيدروژن فسفات بدون آب فرمول شيميائي: K2HPO4 وزن مولكولي: M : 174.18 g/mol |  |  | EC-No : 231-834-5 CAS-No: 7758-11-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق در محيط و شرايط آتش سوزي ممكن است بخارات خطرناك توليد كند . |  |  | از مواد خاموش كننده مناسب در نزديكي انبار ذخيره اين ماده استفاده كنيد . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  | از توليد و استنشاق غبارات جلوگيري كنيد . |  |  |
| استنشاق |  | از وسيله حفاظتي تنفسي استفاده كنيد . |  | از هواي تازه استفاده كنيد . |
| پوست |  | از وسيله حفاظت دست و لباسهاي محافظ مناسب استفاده كنيد . لباسهاي آلوده را بيرون بياوريد . دستها را بعد از كار بشوئيد. |  | با آب فراوان بشوئيد . |
| چشم ها |  | از وسيله حفاظت چشم استفاده كنيد . |  | با آب فراوان بشوئيد. |
| گوارش |  | دستها را بعد از كار بشوئيد . |  | فرد مورد نظر را مجبور به نوشيدن مقدار زيادي آب بكنيد . اگر احساس خوبي ندارد به پزشك ارجاع دهيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هرگز نگذاريد ماده وارد فاضلاب شود .براي چگونگي دفع آنها با كشورهاي عضوEC تماس بگيريد . |  | درب ضرف را محكم ببنديد . در جاي خشك نگهداري كنيد .دردماي بين - 25°C 15 نگهداري كنيد . | اگر ضايعات مغاير با قوانين اسمي مي باشند با آنها همانند بسته بندي و نگهداري خود ماده برخورد مي شود . در غير اينصورت بايد با آنها مانند فاضلاب خانگي برخورد نمود . |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – سفيد و بدون بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در دماي بيشتر از 180°C تجزيه مي شود . حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: دانسيته 2.44 gr/cm ، حلاليت در آب و الكل در 1600 g/l 20°C مي باشد . |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اطلاعات در مورد مقدار سمي بودن در دسترس نمي باشد .اين ماده نبايد به فاضلاب بريزيد و در مورد نگهداري آنها دقت فراوان بايد نمود . هيچ مشكل زيست محيطي پيش نمي آيد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| بعد از كاركردن با اين ماده حتماً دستها را بشوئيد . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |
| در هنگام آتش سوزي در منطقه خطر بدون داشتن لباس حفاظتي مناسب و وسيله تنفسي نمانيد . از وارد شدن آبهاي آتش نشاني به آبهاي سطحي و زيرزميني جلوگيري كنيد . |  |  |  |