" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : سديم سولفايد دي هيدرات فرمول شيميائي: Na2S* 2H2O وزن مولكولي: 78.04 g/mol |  |  | UN # 1849 EC# 27610-45-3 EC # 215-211-5 EC Index # 016-009-00-8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | توليد گازهاي قابل احتراق مضر و يا بخارات مضر توليد اكسيدهاي گوگرد | در مجاورت با موادي كه با آنها سازگاري دارند ، نگهداري كنيد . |  |  |
| انفجار | غير قابل احتراق – خطر انفجار بخارات ماده | دوري از حرارت – از اسيدها دور نگه داشته شود . |  |  |
| مواجهه | سوزش اعضاء مخاطي و پوست و چشم | استفاده از لباس محافظ مناسب و وسايل تنفسي مخصوص به خود – از توليد وگرد و غبار و بخارات ماده دوري كنيد . |  | ماده بايستي هنگام برداشتن آن و جابجايي با دقت صورت گيرد . |
| استنشاق | تنفس بخارات آن سمي است . | در محدوده خطر بدون تجهيزات تنفسي مخصوص به خود قرار نگيريد . |  | تنفس هواي تازه – مراجعه به پزشك – در اتاق هاي بسته سيستم تهويه مطبوع و هواي تازه را پياده كنيد . |
| پوست | سوزش پوست | از كرم محافظ استفاده كنيد . در محدوده خطر بدون لباس حفاظتي مناسب در برابر مواد شيميايي قرار نگيريد . از تماس با ماده دوري كنيد . از دستكش ايمني استفاده كنيد . |  | شستشو با آب فراوان دستها و صورت محل تماس را با پلي اتيلن گليكول 400 خيس كنيد . فوراً لباس هاي آلوده را بيرون بياوريد و آنها را تعويض كنيد . |
| چشم ها | سوزش چشم | از عينك ايمني استفاده كنيد . |  | در حاليكه پلك ها را باز نگه داشته ايد ، حداقل به مدت 10 دقيقه ، چشم ها را با آب فراوان بشوييد – فوراً به متخصص چشم مراجعه كنيد . |
| گوارش | سوزش اعضاء مخاطي – اسهال – استفراغ – يرقان –ناراحتي روده اي معده اي | در حين كار با ماده ، خوردن و آشاميدن مطلقاً ممنوع |  | مصدوم را وادار به خوردن آب فراوان كنيد . از استفراغ دوري كنيد . فوراً به پزشك مراجعه كنيد – سعي نكنيد آن را خنثي كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| ماده را بصورت خشك جابجا كنيد . ضايعات را جمع آوري كنيد . محدوده ريخته شده را تميز كنيد .از ايجاد بخارات و گردو غبار ماده جلوگيري كنيد . |  | در ظروف دربسته و محكم نگهداري كنيد .در جاي خشك و به دور از نور نگهداري كنيد .دماي ذخيره 15 تا 25°C | Packing group : PG R: 31-34-50 S : 26-45-61 Symbol : C= Corrosive N= Dorgerous For The Enfiroment |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – بي رنگ – بوي مخصوص خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در صورت تماس با اسيدها گازهاي سمي توليد مي كند . باعث سوزش مي شود . در صورت آتش گازهاي قابل احتراق مضر وبخارات مضر و اكسيدهاي گوگرد توليد مي شود . خطر انفجار بخارات ماده نيز هست . حدود مجاز شغلي: TLV : 2mg/m3 راه هاي مواجهه: از طريق استنشاق و تماس با پوست و چشم كه هر كدام به نوبه خود زيان آور است . خطرات استنشاق: سوزش اعضاء مخاطي تنفس – تنفس بخارات آن سمي است . اثرات مواجهه كوتاه مدت: سوزش اعضاء مخاطي و پوست و چشم – اسهال – استفراغ اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: يرقان – بيماريهاي CNS ناراحتي روده اي و معده اي |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب : 920 °C دانسيته در 20°C : 1.43 g/cm3 دانسيته حجمي ~ 830 kg/m3 حلاليت در آب در 10°c : 470 g/l حلاليت در آب در 50°c : 960 g/l حلاليت در اتانول : حلاليت ناچيزي دارد . |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: براي ارگانيزم آبزيان بسيار سمي است . اجازه ندهيد وارد سيستم فاضلاب شود . منابع تأمين آب آشاميدني را به مخاطره مي اندازد . از ورود آب آتش نشاني (كه در صورت آتش گيري جهت خاموش كردن استفاده مي شود ) به آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني خودداري كنيد . اجازه ندهيد وارد آبها ، پساب و حتي خاك شود . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| اجازه ندهيد به سيستم آب ، پساب و خاك وارد شود . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |