" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : اتيلن دي نيتريل تترا استيك اسيد فرمول شيميائي: C10H16N2O8 وزن مولكولي: 292.25 g/mol |  |  | CAS – No : 60-00-4 EC No 200-449-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل اشتعال ، در اثر آتش گرفتن گازهاي نيتروژنه توليد مي كنيد . |  |  | توسط CO2 ، فوم و پودر و آب مي توان آتش را خاموش كرد . |
| انفجار | قابل انفجار مي باشد |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق | باعث آسيب به مجاري مخاطي دهان ، سرفه و نفس تنگي | از ماسك استفاده كنيد .از ايجاد بخارات جلوگيري كنيد . |  | هواي تازه استنشاق كنيد . |
| پوست | باعث ايجاد حساسيت پوستي | از دستكش استفاده كنيد . از كرمهاي محافظ پوست استفاده كنيد . |  | با آب زياد بشوييد و لباسهاي آلوده را خارج كنيد . |
| چشم ها | حساسيت چشم | از عينك محافظ استفاده كنيد . |  | با آب بشوييد به چشم پزشك مراجعه كنيد . |
| گوارش | ايجاد درد شكمي |  |  | به شخص آب بنوشانيد و وادار به استفراغ كنيد .به دكتر مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هرگز اجازه ندهيد كه ماده وارد محيط زيست شود هيچ تنظيمات و روشهايي متحدالشكلي براي دفع ضايعات حاصل از ماده وجود ندارد و براي اين كار بايد باافراد مجاز تماس بگيريد . |  | در ظرف را محكم ببنديد در محيط خشك نگهداري كنيد هيچ محدوديت دمايي جهت نگهداري ماده وجود ندارد . | دفع ضايعات اگر برطبق قوانين رسمي نمي باشد با بسته هاي آلوده بايستي مثل خود ماده برخورد كرد اگر برطبق قوانين رسمي باشد بابسته هاي غير آلوده مثل فاضلابهاي خانگي رفتار مي كنيم . حساسيت Symbol : Xi R-Phrases : 36-52/53 S-Phrases : 61 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – بدون رنگ متمايل به سفيد- بدون بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حساسيت چشمي ، ضرر براي ارگانيسم هاي طبيعي حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده مشخص نشده است . راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: از انتشار ماده در محيط جلوگيري شود مراجعه كنيد به Safety Data Sheet ماده اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: PH (23°C ) at 1gr/l H2O 2.5 نقطه ذوب 220°C دماي احتراق °C : >200 نقطه اشتعال °C >100 فشار بخار (20°C ) : <0/013 hpa دانسيته در 20°C : g/cm3 %86 دماي تخريب : >150°C |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: بسيار مضر براي ارگانيسم طبيعي – مراقب باشيد آبهاي حاصل از اطفاء حريق وارد فاضلاب نشود . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| اين ماده به حرارت حساس است . از تماس مواد اكسيد كننده و بازهاي قوي با ماده جلوگيري شود . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |