" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : دي آمونيوم اگزالات منو هيدرات نمك اكساليك اسيد آمونيوم فرمول شيميائي: C2H8N2O4.H2O (NH4)2 C2O4.H2O وزن مولكولي: 142.11 |  |  | EC # 214-202-3 EC index # 607-007-00-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | آتش سوزي ممكن است بخارات سمي توليد نمايد . |  |  | بدون وسايل تنفسي مناسب و لباس محافظ در منطقه خطر توقف نكنيد . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق | ايجاد سرفه و تنگي نفس | در صورت ايجاد گردوغبار از ماسك استفاده نماييد . |  | در معرض هواي تازه قرار گيرد . |
| پوست | محرك جزئي پوست داراي خطر جذب شدن توسط پوست | استفاده از دستكش الزامي است لباس آلوده را فوراً تعويض كنيد . و پس از كار با ماده دستها را بشوييد . |  | محل را با مقدار زيادي آب شسته ، لباس آلوده را جدا نموده و در صورت نياز به پزشك مراجعه كنيد |
| چشم ها | محرك جزئي چشم | استفاده از وسايل حفاظت چشم ضروري است . |  | با مقدار زيادي آّب در حالتي كه چشم باز است شست و شو داده و در صورت نياز به چشم پزشك مراجعه نماييد . |
| گوارش | حالت تهوع – افت كلسيم خون – اثرات سمي بر كليه | در حين كار از خوردن و آشاميدن جداً خودداري فرمائيد . |  | مصدوم را وادار به خوردن مقدار زيادي آب نموده و به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هيچگونه قوانين EC مشخصي در زمينه دفع ضايعات وجود ندارد . در صورت نياز با شركتهاي مرتبط تماس بگيريد . |  | در ظرف كاملاً بسته ، در حالت خشك نگهداري شود . دماي نگهداري هيچگونه محدوديتي ندارد . | درج علامت XN به معناي زيان آور. R-PHASE=21-22 S-PHASE=24-25 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد سفيد رنگ بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب : °C 70 دانسيته در 20°C : g/cm3 1.5 قابليت انحلال در آب 20°C : 45 g/l در اتانول به مقدار كم و در اتر نامحلول |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: يونهاي آمونيوم : از غلظت mg/l 3/0 به بالا براي ماهيها سمي بوده و در كمتر از آن مغذي مي باشد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| - از تماس ماده با گرماي زياد خودداري نماييد . - در حالت گرم شدن بخارات آن با هوا داراي قابليت اشتعال مي باشد . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات |  |  |  |
| . |  |  |  |