" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : زايلنول اورانژ فرمول شيميائي: C31H28N2Na4O13S وزن مولكولي: 760.60 g/mol |  |  | EC- NO : 222-805-8 CAS – NO : 3618-43-7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | احتراق پذير | نگهداري ماده مورد نظر در مجاورت موادي كه با آن سازگاري دارند . |  | استفاده از خاموش كننده هاي مناسب مثل آب ، فوم و پودر |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه | از طريق چشم ، پوست و دستگاه گوارش | استفاده از عينك ، دستكش و ماسب لباس محافظ شيميايي و تجهيزات تنفسي |  | هواي تازه تنفس شود (در موارد استنشاق ) شستشو با آب فراوان و در آوردن لباس هاي آلوده (در مورد پوست ) شستشو با آب فراوان (در مورد چشم ) نوشيدن آب فراوان (در مورد بلعيدن ) |
| استنشاق |  | در زمان توليد ذرات استفاده از ماسك ضروري مي باشد. |  | شستشو با آب فراوان در آوردن لباس آلوده |
| پوست |  | استفاده از دستكش مناسب ضروري مي باشد . |  | شستشو با آب فراوان ، در آوردن لباس آلوده |
| چشم ها |  | استفاده از عينك مناسب ضروري است . |  | نگه داشتن پلك چشم و شستشو با آب فراوان |
| گوارش |  | در حين انجام كار خوردن و آشاميدن ممنوع |  | نوشيدن آب فراوان ، تماس با پزشك |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| اثرات سطحي را تميز كنيد ومحل ريخته شده را خشك كرده و دفع كنيد . |  | محكم بسته شده باشد و بصورت خشك در دماي +25°c تا +15 نگهداري شود . | 91/155/EEC R: ___ S: ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – سياه – بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: متصاعد شدن بخارات پر خطر قابل احتراق حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: از طرق تماس با پوست ، تماس با چشم ، بلعيدن و استنشاق كردن خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: مقدار PH در آب (20°C ) : 8.1 ~ نقطه ذوب : در دسترس نمي باشد . نقطه جوش : در دسترس نمي باشد . نقطه اشتعال : در دسترس نمي باشد . محدوده انفجار بالا : در دسترس نمي باشد . محدوده انفجار پايين : در دسترس نمي باشد . دانسيته حجمي : 250kg/m3 ~ قابليت انحلال در آب 20°c : 510g/l ~ |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اطلاعات كمي اثرات اكولوژيكي اين محصول در دسترس نمي باشد . اجازه ندهيد داخل آب ، آب هاي آلوده و سيستم پساب شود . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |