" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

|  | كارت ايمني مواد |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام ماده : اكسيد جيوه I فرمول شيميائي: gO H وزن مولكولي: 216.59 g/mol |  |  |  | Cas – # : 1310-58-3 EC # : 244-654-7 |  |  |
| نوع خطر/مواجهه |  | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |  |
| آتش |  | غير قابل اشتعال مي باشد |  |  |  |  |
| انفجار |  |  |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  | اين ماده را زير هود نگهداري كنيد در زمان مواجهه شدن با ماده از وسايل استحفاظي استفاده كنيد . |  |  |  |
| استنشاق |  | بسيار سمي براي تنفس | از ماسك استفاده كنيد از توليد بخارات جلوگيري شود . در مكاني كه هواي تازه وجود دارد از ماده استفاده كنيد . |  | از هواي تازه استفاده كنيد و همچنين از تنفس دهان به دهان و تهويه مكانيكي استفاده شود . سپس به دكتر مراجعه شود . |  |
| پوست |  | آسيب جدي به پوست | از دستكش استفاده كنيد . |  | با آب بشوئيد و لباسهاي آلود ه را خارج كنيد . |  |
| چشم ها |  | آسيب جدي به چشم | از عينك محافظ استفاده كنيد . |  | پلك چشمها را باز كنيد و به مدت 10 دقيقه شستشو دهيد و سپس به چشم پزشك مراجعه كنيد . |  |
| گوارش |  | آسيب جدي به سيستم گوارش |  |  | اگر شخص هوشيار است به او آب بنوشانيد و اورا وادار به استفراغ كنيد و به دكتر مراجعه كنيد. |  |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هرگز اجازه ندهيد كه ماده وارد محيط زيست شود هيچ تنظيمات و روشهاي متحدالشكلي براي دفع ضايعات حاصل از ماده وجود ندارد براي اين كار بايد با افراد مجاز كه براي اين منظور كار مي كنند تماس بگيريد . |  | در ظرف را محكم ببنديد و در زير هود و مكان كاملاً خشك نگهداري كنيد . ماده را در مجاورت نور قرار ندهيد . لازم به ذكر است كه هيچ محدوديتي دمايي جهت نگهداري وجود ندارد . | دفع ضايعات اگر بر طبق قوانين رسمي نمي باشد بابسته هاي آلوده بايستي مثل خود ماده برخورد كرد اگر برطبق قوانين رسمي باشد بابسته هاي غير آلوده مثل فاضلابهاي خانگي رفتار مي كنيم . Symbol : T + بسيار مضر و سمي براي محيط زيست R-Phrases : 26/27/28-23-50/52 S-Phrases : 13-28-45-60-61 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – قرمز و بدون بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در صورت بلعيدن باعث آسيب به پوست ، چشم و مجاري تنفسي مي شود و براي ارگانيسم هاي طبيعي مضر مي باشد. حدود مجاز شغلي: TLV: 0.1 mg/m3 راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: |  |  |  |
| PH (@ 50 g/l H2O ) 6-7 نقطه ذوب : >400 °C دانسيته (20°C ) : 11.1gr/l |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: بسيار سمي براي ارگانيسم طبيعي مي باشد . مراقب باشيد آبهاي حاصل از آتش نشاني وارد فاصلاب نشود . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| پس از تماس اين ماده با چشم آسيب هاي جدي به چشم وارد مي شود و پس از بلعيدن و تنفس مشكلات زير حاصل مي شود : طعم فلزي – اسهال خوني – سرگيجه – تغيير فشار خون –جمع شدن عروق – ناكارايي كليه – يك التهاي در دهان و ايجاد يك خط از جيوه روي لثه ها – ايجاد علامت اصلي روي سيستم عصبي مركزي – تغيير در صحبت – بينايي – شنوايي و كاهش حس و كاهش حافظه – قابل توجه است كه خانمهاي حامله به هيچ وجه در مقابل اين ماده قرار نگيرند . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |