" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : بوريك اسيد فرمول شيميائي: H3BO3 وزن مولكولي: 61.83 g/mol |  |  | CAS-No: 10043-35-3 EC-No : 233-139-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل احتراق نمي باشد . |  |  |  |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه | در صورت سوختن در محيط ممكن است بخارات مضر توليد كند . | در منطقه خطر بدون وسايل و محافظ هاي تنفسي قرار نگيريد . |  |  |
| استنشاق |  | از استنشاق بخارات خودداري كنيد . از وسايل استحفاظي استفاده كنيد . |  | استفاده از هواي تازه |
| پوست | التهاب خفيف | پس از استفاده از ماده سريعاً دستها را با آب بشوئيد . از وسايل استحفاظي استفاده شود . |  | با آب شستشو دهيد . لباسهاي آلوده را عوض كنيد . |
| چشم ها | التهاب خفيف | از وسايل استحفاظي استفاده كنيد . |  | با آب بشوئيد و اگر نياز است با چشم پزشك تماس بگيريد . |
| گوارش | اسهال – استفراغ –سرگيجه |  |  | مقدار زيادي آب بنوشيد فرد را وادار به استفراغ كنيد و اگر حال خوبي ندارد به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هرگز اجازه ندهيد كه ماده وارد محيط زيست شود هيچ تنظيمات در روشهاي متحدالشكلي براي دفع ضايعات حاصل از ماده وجود ندارد و براي اين كار بايد با افراد مجاز و شركتهايي كه براي اين منظور كار مي كنند تماس بگيريد . |  | در ظرف را محكم ببنديد و در مكان خشك نگهداري كنيد . براي ذخيره كردن هيچ محدوديت دمايي وجود ندارد . | دفع ضايعات اگر بر طبق قوانين رسمي نمي باشد . با بسته هاي آلوده بايستي مثل خود ماده برخورد كرد .اگر بر طبق قوانين رسمي باشد . با بسته هاي غير آلوده مثل فاضلابهاي خانگي رفتار مي كنيم . Symbol : ___ A -Phrases : ___ S- phraser : ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – سفيد رنگ – بدون بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV : 5mg/m3 راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: فشار بخار در " 20°C " HPA 2.7 و دانسيته در " 20°C " 1.44gr/cm3 و قابل حل در آب مي باشد . |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: مراقب باشيد آبهاي حاصل از اطفاء حريق وارد آبهاي زيرزميني آّبهاي سطحي نشود . اجازه ندهيد كه ماده وارد مجراي فاضلاب شود . هرگز اجازه ندهيد اين نمونه وارد آب ، خاك و فاضلاب شود . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| اين ماده بايد در مقابل گرماي زياد محافظت شود وهمچنين اين ماده با انيدريداستيك واكنش مي دهد . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |