" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : دي اتيلن تري آمين پنتا استيك اسيد فرمول شيميائي: C14H23N3O10 وزن مولكولي: 393.35 gr/mol |  |  | CAS # : 67-43-6 EC # 200-652-8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل احتراق | هنگام جابجايي و برداشتن مقداري از ماده دقت ويژه اي بعمل آيد . |  | خاموش كننده هاي مناسب ، آب ، CO2 ، كف ، پودر |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه | سوزش خفيف پوست و چشم | از ايجاد گردو غبار و بخارات ماده خودداري كنيد . |  | تنفس هواي تازه و شستشوي فراوان دستها و چشم ها |
| استنشاق |  | بخارات را تنفس نكنيد . هنگام توليد بخارات ماده از ماسك و وسايل تنفسي استفاده كنيد . |  | تنفس هواي تازه |
| پوست | سوزش ملايم و خفيف پوست | از دستكش و لباس حفاظتي استفاده كنيد . |  | با آب فراوان بشوييد . لباس هاي آلوده را بيرون آوريد و تعويض كنيد . پس از كار دستها را بشوييد . |
| چشم ها | سوزش ملايم و خفيف چشم | استفاده از عينك ايمني |  | در حاليكه پلك ها را باز نگه داشته ايد چشم ها را با آب فراوان بشوييد . در صورت لزوم به متخصص چشم مراجعه كنيد . |
| گوارش |  | هنگام كار خوردن و آشاميدن ممنوع |  | مصدوم را وادار به خوردن آب زياد كنيد . اورا وادار به استفراغ كنيد . به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| ماده را بصورت خشك جابجا كنيد .ضايعات را دفع كنيد محدوده ريخته شده را تميز كنيد . |  | در ظروف دربسته و محكم ذخيره كنيد در جاي خشك نكهداري كنيد . دماي ذخيره خطرآفرين نيست | R: ___ S: ____ UN Packing Group : __ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: كريستال – زرد كمرنگ يا كرم مايل به سفيد – بدون بو مي باشد . خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: قابل احتراق مي باشد . حدود مجاز شغلي: TLV : 1ppm راه هاي مواجهه: از طريق پوست و چشم خطرات استنشاق: ___ اثرات مواجهه كوتاه مدت: سوزش خفيف پوست و چشم را بهمراه دارد . اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: ___ |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب : 220-222 °C نقطه جوش و نقطه اشتعال ، محدوده انفجار و دانسيته اين ماده در دسترس نمي باشد . دانسيته حجمي : 580 Kg/m3 حلاليت در آب : 4.8 g/l |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: مقادير كمي اثرات اكولوژي اين ماده در دسترس نمي باشد. |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| از ورود آب آتش نشاني كه جهت خاموش كردن آتش سوزي استفاده مي شود ، به آبهاي سطحي يا زيرزميني خودداري كنيد . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . اجازه ندهيد وارد آب ، پساب و حتي خاك شود . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |