" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

|  | كارت ايمني مواد |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام ماده : آمونيم تيوسيانات – آمونيم سولفوسيانيد فرمول شيميائي: CH4N2S وزن مولكولي: 76.12 g/mol |  |  |  |  | CAS-No: 1762-95-4 EC-No : 217-175-6 EC –Index No : 615-004-00-3 |  |  |
| نوع خطر/مواجهه |  | خطرات حاد/علائم |  | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |  |
| آتش |  | غير قابل اشتعال در صورت آتش سوزي ، فيوم با گازهاي سمي و محرك مثل اكسيدهاي گوگرد يا اكسيدهاي نيتروژن توليد مي كند . |  |  |  | در هنگام آتش سوزي استفاده از آب به علت آزاد كردن بخارات فرار ، مجاز نمي باشد . |  |
| انفجار |  |  |  |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  | از انتشار گرد و غبار آن جلوگيري كنيد . |  |  |  |
| استنشاق |  | در صورت تماس با اسيدها گازهاي سمي آزاد مي نمايد |  | در صورت ايجاد گرد و غبار ماسك مورد نياز مي باشد . در زير هود كار كنيد . |  | هواي تازه و تنفس مصنوعي دهان به دهان يا تهويه مكانيكي ماسك اكسيژن – در صورت نياز تماس با دكتر |  |
| پوست |  | در صورت تماس با پوست آسيب مي رساند . |  | دستكش ايمني البسه حفاظتي |  | در صورت تماس با پوست با مقادير زياد آب بشوئيد . لباس آلوده را ازبدن خارج كنيد. |  |
| چشم ها |  | سوزش مختصر |  | عينك ايمني |  | چشم ها را به وسيله چشم شور با مقادير زياد آب بشوئيد . |  |
| گوارش |  | در صورت بلع ، حالت تهوع ، استفراغ ، اسهال |  | در حين كار خوردن ، آشاميدن و سيگار كشيدن ممنوع |  | در صورت بلع ، به شخص مقدار زيادي آب بنوشانيد . او را وادار به استفراغ كنيد . با دكتر تماس بگيريد . |  |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| از ورود آن به سيستم فاضلاب جلوگيري كنيد . |  | از انباشتن مقادير زياد ماده برروي هم خودداري كنيد . همچنين اين ماده بايد با احتياط مورد استفاده قرار گيرد به ويژه در تماس با مواد ديگر . دور از مواد غذايي ، نوشابه ها و خوراك دام قرار گيرد . | 91/155/EEC R-Phrases : 20/21/22-32 S-Phrases : 13 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد سفيد رنگ بي بو ، محلول در آب خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در تماس با اسيدها ، مواد اكسيد كننده و آب قرار نگيرد . ناسازگار با فلزات گوناگون حدود مجاز شغلي: TLV براي آن مشخص نگرديده است . راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: در صورت استنشاق ،مسموميت ايجاد مي كند . اثرات مواجهه كوتاه مدت: در صورت بلع : حالت تهوع ، استفراغ ، اسهال ، تحريك و سوزش چشم ها و دستگاه تنفس اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: آسيب به كبد ، كليه ها ، غده تيروئيد ،افت فشار خون ، بي حالي |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه جوش : °C 170 نقطه ذوب : 150 °C چگالي نسبي ( 20°C ) : mg/l 1.3 حلاليت در آب ( 19 °C ) : mg/l 1650 |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: از ورود آب خاموش كننده آتش ناشي از اين ماده به آب سطحي يا آب زيرزميني خودداري كنيد . از ورود اين ماده به خاك ، آب سطحي و فاضلاب جلوگيري كنيد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |
| حساس به نور ، نمگير ، محلول در آب |  |  |  |