" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : دي سديم هيدروژن فسفات بدون آب فرمول شيميائي: Na2HPO4 HNa2o4P وزن مولكولي: M: 141.96 g/mol |  |  | CAS – NO : 7558-79-4 EC – NO : 231-448-7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق ، در صورت بروز آتش سوزي گازها و بخارات خطرناك توليد مي كند كه به دنبال آن اكسيدهاي فسفر توليد مي كند . |  |  | از وسايل خاموش كننده مناسب در نزديكي ذخيره اين مواد استفاده كنيد . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  | از تماس با اين ماده توليد و استنشاق غبارات آن پيشگيري نمائيد . |  |  |
| استنشاق |  | از وسايل حفاظت تنفسي استفاده كنيد . |  | هواي تازه در صورت بروز مشكل مراجعه به پزشك |
| پوست | تحريك پوست | از دستكش ووسايل حفاظت مناسب وروپوشهاي مناسب استفاده كنيد . بعد از كار دستها را كاملاً بشوئيد . |  | شستن با آب فراوان و حذف لباسهاي آلوده |
| چشم ها | تحريك چشم | از وسايل محافظ چشم استفاده كنيد . |  | شستن چشم با آب فراوان و تماس با چشم پزشك |
| گوارش |  | بعد از كار دستها را كاملاً بشوئيد . |  | نوشيدن مقدار فراوان آب و تماس با پزشك |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هرگز نگذاريد اين ما ده به سيستم فاضلاب و يا آب آشاميدني وارد شود . جهت دفع آنها با كشورهاي عضو EC تماس بگيريد . |  | درب ظرف بايد كاملاً بسته باشد . در يك محيط خشك نگهداري شود . محدوديت دمائي وجود ندارد . | اگر ضايعات مغاير با قوانين اسمي باشند با ضايعات آلوده مانند همانند خود ماده برخورد خواهيم كرد . در غير اينصورت با ضايعات همانند فاضلاب و ضايعات خانگي برخورد مي شود . |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – بي رنگ – بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در دماي بيشتر از 25°C تجزيه خواهد شد . حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: در بلند مدت باعث تحريك چشم و پوست خواهد شد . |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب 250°C دانسيته در 20°C : g/cm3 880 حلاليت در آب : 77 g/l در اتانول : : غير قابل حل مي باشد . |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اين ماده برروي حيوانات باعث سوزش و تحريك پوست و چشم مي شود و برروي باكتري ها اثر مي گذارد . ايجاد مسموميت براي ماهي و موجودات دريايي مي كند كه اطلاعات زيست محيطي بستگي به غلظت آن ماده دارد وقتي اين ماده بصورت كاملاً مناسب حمل و نگهداي شود مشكلي پيش نخواهد آمد . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |
| در صورت بروز آتش سوزي از وسايل تنفسي شخصي استفاده كنيد . اجازه ندهيد آبهاي آتش نشاني به آبهاي سطحي و زيرزميني وارد شوند . |  |  |  |