" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : سولفات نقره فرمول شيميائي: Ag2SO4 وزن مولكولي: 311.79 g/mol |  |  | CAS # : 10294-26-5 Ec # 233-653-7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق – در صورت آتش بخارات و گازهاي قابل احتراق مضري توليد مي شود . | در مجاورت با موادي كه با آنها سازگاري دارد ، نگهداري شود . |  |  |
| انفجار | درصورت آتش ، اكسيدهاي گوگرد در فضا پخش مي شوند . | از حرارت زياد بايستي دوري كرد . |  |  |
| مواجهه | ايجاد حساسيت – سوزش اعضاء مخاطي تنفسي و گوارش سوزش پوست و چشم | از توليد گرد و غبار و بخارات ماده جلوگيري كنيد . هنگام جابجايي و برداشتن مقداري از آن بايستي دقت ويژه اي بعمل آيد . |  | بخارات فرار را بوسيله پاشيدن آب برروي آنها از بين ببريد . |
| استنشاق | سوزش اعضاء مخاطي تنفسي | بخارات ماده را تنفس نكنيد . از وسايل حفاظتي تنفسي استفاده كنيد . |  | تنفس هواي تازه – بيرون آوردن لباس هاي آلوده و تعويض آنها شستن دستها پس از كار |
| پوست | سوزش پوست | استفاده از دستكش و لباس حفاظتي |  | شستشو با آب فراوان بيرون آوردن لباس هاي آلوده و تعويض آنها شستن دستها پس از كار |
| چشم ها | سوزش چشم – ريسك خطر دائمي لكه دار شدن قرنيه | استفاده از عينك ايمني و ماسك محافظ صورت |  | در حاليكه پلك ها را باز نگه داشته ايد چشم ها را با آب فراوان بشوييد . به متخصص چشم مراجعه كنيد . |
| گوارش | پس از تماس طولاني مدت با ماده فوق ، سوزش اعضاء مخاطي گوارشي | در حين كار خوردن و آشاميدن ممنوع |  | مصدوم را وادار به خوردن آب فراوان كنيد اورا وادار به استفراغ كنيد . به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| ماده را بصورت خشك جابجا كنيد . سريعاً ضايعات را جمع آوري كنيد . محدوده ريخته شده را تميز كنيد . |  | در ظروف دربسته و محكم ذخيره كنيد . در جاي خشك نگهداري كنيد . به دور از نور انبار كنيد . | R: 41 S: 22-26-39 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: پودر – سفيد – بدون بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در صورت بروز آتش بخارات و گازهاي قابل احتراق مضري توليد شده ، همچنين اكسيدهاي گوگرد در فضا پخش مي شوند . از حرارت دادن زياد كه باعث تجزيه شدن ماده مي شود خودداري كنيد . حدود مجاز شغلي: TLV : 0.01mg/m3 TLV × 10 ، Peak Limit : III Resorptive Substance ) راه هاي مواجهه: از طريق تنفس و تماس با پوست و چشم و اخلال در سيستم گوارش خطرات استنشاق: سوزش اعضاء مخاطي تنفسي اثرات مواجهه كوتاه مدت: سوزش پوست و چشم و سوزش اعضاء مخاطي تنفسي – ايجاد حساسيت اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: سوزش اعضاء مخاطي گوارش – خطر دائمي آلودگي و لكه دار شدن قرنيه |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب 655°C دانسيته در 20°C : g/cm3 5.45 حلاليت در آب : 8 g/l حلاليت در آب 100°C : 15 g/l تجزيه حرارتي : 1000°C < دانسيته حجمي : ≈ 1200 kg/m3 |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اثرات بيولوژيكي : مسموميت يونهاي نقره براي ارگانيزم آبزيان اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| اجازه ندهيد به سيستم فاضلاب وارد شود . اجازه ندهيد به آب ، پساب حتي خاك وارد شود . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |