" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : فنول فرمول شيميائي: C6H5OH وزن مولكولي: 94.11 g/mol |  |  | CAS # 108-95-2 EC # 203-632-7 EC index # : 604-001-00-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | بخارات اين ماده از هواسنگين تر است و احتمال ايجاد مخلوط قابل انفجار مي باشد . |  |  | در محيط خطر بدون لباس محافظ مناسب توقف نكنيد . استفاده از آب و كف جهت اطفاء حريق مناسب مي باشد . |
| انفجار | قابل انفجار با هوا در حالت بخار ياگازي |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق | پس از استنشاق بخارات ، ايجاد سرفه و خطر آسيب به سيستم تنفسي | از استنشاق گرد و غبار ماده خودداري نماييد . و هر اتاق را مجهز به سيستم هواي تازه نماييد |  | فرد مصدوم را در معرض هواي آزاد قرار دهيد . به پزشك مراجعه نماييد . واز ماسك اكشيژن استفاده كنيد . |
| پوست | خطر سوختگي و جذب توسط پوست | از تماس با ماده خودداري نماييد . از كرم محافظ پوستي استفاده كنيد دست و صورت را پس از كار با ماده بشوييد . |  | در صورت تماس با پوست ، موضع را با پلي اتيلن گليكول 400 يا مخلوط پلي اتيلن گليكول 300 /اتانول 2:1 و مقداري آب شست و شو دهيد . |
| چشم ها | خطر سوختگي و ايجاد نابينايي |  |  | حداقل به مدت ده دقيقه در حالتيكه چشم باز است شست و شو دهيد . فوراً به چشم پزشك مراجعه نماييد . |
| گوارش | خطر ايجاد سوختگي در دهان ، گلو پس از جذب ايجاد سردرد گيجي ، ايست سيستم تنفسي و مرگ | تحت هيچ شرايطي در محيط كار اقدام به خوردن و آشاميدن نكنيد . |  | مصدوم را وادار به آشاميدن مقدار زيادي آب نماييد و از ذغال فعال 20-40 گرم دردوغاب 10% استفاده نموده و فوراً به پزشك مراجعه نماييد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| قوانين EC مشخصي در زمينه دفع ضايعات موجود نمي باشد . در صورت نياز با شركتهاي مرتبط مشاوره نماييد . |  | در ظروف كاملاً دربسته ، به دور از نور، در محيطي با تهويه مناسب و در دماي 15-25°c نگهداري نموده و فقط براي افراد خاص قابل دسترسي باشد . | درج علامت T (به معناي سمي ) ، R-PHASE =24/25-34 ( به معناي سمي در صورت تماس با پوست يا گوارش و ايجاد سوختگي ) S-PHASE = 28-45 (پس از تماس با پوست فوراً با پلي اتيلن گليكول 400 شست و شو داده ) و EC# 203-632-7 برروي بسته بندي |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – بي رنگ – با بوي ويژه خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: از حدود مجاز شغلي: TLV : 20mg/m3 =317 mg/kg (سرعت تئوري ) LD5O =669 mg/kg ( سرعت تماس با پوست ) LD5O راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب 40.8°C دانسيته در 20°C : g/cm3 1.06 نقطه جوش °C : 181.8 PH : S |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: بسيار سمي جهت آبزيان – ايجاد علائم برماهيها و پلانكتونها ، ايجاد مخلوط سمي در آب ، ايجاد تغيير در پروتئين ماهي اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |
| - از تماس با گرما خودداري نماييد . - اجازه ندهيد به سيستم اب ، پساب و خاك وارد شود . |  |  |  |