" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : آمونيوم هپتا موليبدات تيترا هيدرات آمونيم موليبدات /هگزاآمونيوم هپتا موليبدات -4-هيدرات فرمول شيميائي: H24Mo7N6O24+ 4H2O (NH4)6 MO7O24 +4H2O وزن مولكولي: 1235.86 g/mo1 |  |  | CAS # 12054-85-2 EC # 234-722-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | در اثر آتش سوزي بخارات سمي قابل اشتعال مانند نيتروژن اكسيد توليد مي نمايد . |  |  | بدون وسايل تنفسي مناسب در محيط خطر توقف نكنيد . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق |  | وسايل حفاظتي مانند ماسك در صورت ايجاد گردو غيار الزامي است . زير هود كاركنيد . |  | در معرض هواي تازه قرار گيرد . |
| پوست | محرك پوست مي باشد . | وسايل حفاظت پوست توصيه مي شود . لباس آلوده را تعويض نماييد . دست را پس از كار با ماده بشوييد . |  | با مقدار زيادي آب ، سطح آلوده شست و شو داده شود . |
| چشم ها | محرك جزئي چشم | وسايل حفاظت چشم الزامي است . |  | با مقداري زيادي آب ، چشم را شست و شو دهيد . |
| گوارش |  |  |  | مصدوم را وادار كنيد مقدار زيادي آب بنوشد تا از حالت تهوع جلوگيري شود .فوراً به پزشك مراجعه نماييد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هيچگونه قوانين EC در زمينه دفع اينگونه مواد شيميايي و باقيمانده آن وجود ندارد در صورت نياز باشركتهاي مرتبط تماس بگيريد . |  | در حالت خشك ، در ظرف كاملاً بسته نگهداري شود . دماي نگهداري داراي محدوديت نيست . | با بسته هاي آلوده همانند خود ماده برخورد مي شود . برروي بسته هيچگونه علامتي درج نمي شود و براي R-Phase ، S-Phase چيزي درج نمي شود . |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد سفيد رنگ با بوي آمونياك خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV: 5mg/m3 راه هاي مواجهه: استنشاق – پوست – چشم خطرات استنشاق: ___ اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب : °C 90 دانسيته آب در 20°C : g/cm3 498/2 حلاليت در آب در دماي °C 20 : g/l 400 در اسيدها و بازها محلول و در اتانول نامحلول مي باشد . |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: تركيبات مولبيدات : - در مورد ماهيها از غلظت mg/l 25 به بالا كشنده است . - در مورد پروتوزآ ، ميكروگما از غلظت mg/l 25 به بالا كشنده است . يونهاي آمونيوم : - در مورد ماهيها از غلظت mg/l 3% به بالا سمي مي باشد . در غير اينصورت مغذي است . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| - با دقت حمل شود . - اجازه ندهيد به شبكه آب ، پساب يا خاك وارد شود . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات |  |  |  |