" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : آمونيم استات فرمول شيميائي: CH3COONH4 وزن مولكولي: MW=77.08 g/mol |  |  | Catalogue No: 101116 CAS – NO : 631-61-8 EC-No :211-162-9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق در معرض آتش ممكن است بخارات نيتروژن اكسيد توليد نمايد . |  |  | در صورت آتش سوزي از خاموش كننده هاي متداول استفاده شود . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق | استنشاق گرد و غبار اين ماده باعث تنگي تنفس مي شود . | استفاده از وسايل حفاظت فردي مثل ماسك ايمني در زماني كه گرد و غبار اين ماده وجوددارد . |  | فرد مصدوم را در معرض هواي تازه قرار دهيد . |
| پوست | تماس با پوست و خارش و سوزش | استفاده از وسايل حفاظت فردي مانند دستكش |  | - شستشوي پوست با آب فراوان - تعويض لباسهاي آلوده |
| چشم ها | تماس با چشم باعث سوزش چشم مي شود . | استفاده از وسايل حفاظت فردي مثل عينك ايمني |  | پلك چشم را بازنموده و با آب فراوان شستشو دهيد . به چشم پزشك مراجعه كنيد . |
| گوارش | حالت تهوع در معده تحريك ، سرگيجه و لرزش بدن |  |  | فرد مصدوم را وادار كنيد تا آب فراوان بنوشد . فرد را وادار به استفراغ نماييد . به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| از ورود اين ماده به سيستم فاضلاب جلوگيري كنيد . |  | درب ظرف را محكم ببنديد و در جاي خشك در دماي 25°C - 15 نگهداري شود . اين ماده را از اسيدهاي قوي و بازهاي قوي دور نگه داريد . | Symbol : ___ R-Phrases : ___ S-Phrases : ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد بي رنگ با بوي اسيد استيك ضعيف خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده مشخص نشده است . راه هاي مواجهه: پوست ، چشم ، دستگاه گوارشي و تنفسي .. . خطرات استنشاق: تنگي نفس . اثرات مواجهه كوتاه مدت: سوزش و خارش پوست و چشم ، تهوع و سرگيجه (در صورت بلعيده شدن ) اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: جامد بي رنگ با بوي اسيد استيك ضعيف |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: آمادگي احياء بيولوژيك را دارد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| يونهاي آمونيم از 0.3 mg/lit براي ماهي ها سمي هستند . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |
| اطلاعات مشترك يونهاي آمونيم : پس از بلعيده شدن حالت تهوع ، سوزش ، اسهال ،افت فشار خون ، غش كردن ، اسپاسم و ... بوجود مي آيد . |  |  |  |