" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : تريس (هيدروكسي متيل ) آمينومتان فرمول شيميائي: H2NC(CH2OH)3 وزن مولكولي: 121.14 gr/mol |  |  | EC- NO : 201-064-4 CAS – NO : 77-86-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل تحريك ، ظهور بخارات پرخطر قابل تحريك ، امكان دارد در جريان آتش اكسيدهاي نيتروژن توليد گردد . |  |  | پودر – فوم –آب |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه | از طريق چشم ، پوست و دستگاه گوارش | استفاده از عينك، دستكش و ماسك استفاده از لباس محافظ شيميايي و تجهيزات تنفسي |  | هواي تازه تنفس كنيد . شستشو با آب فراوان و در آوردن لباس آلوده |
| استنشاق |  | در زمان توليد ذرات استفاده از ماكس لازم مي باشد . |  | هواي تازه را تنفس كنيد . |
| پوست | پوست را تحريك مي كند . | استفاده از دستكش |  | شستشو با آب فراوان . در آوردن لباس آلوده |
| چشم ها | چشم ها را تحريك مي كند سوزش خارش چشم | استفاده از عينك |  | نگه داشتن پلك چشم و شستشو با آب فراوان |
| گوارش | استفراغ ، آشفتگي ، گيجي و از حال رفتن ، تشنج ، علائم عضلاني – بي هوشي | در حين انجام كار خوراندن و آشاميدن ممنوع |  | نوشيدن آب فراوان ، تماس با پزشك |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| اثرات سطحي را تميز كنيد و محل ريخته شده را خشك كرده و دفع كنيد . |  | بسته بندي محكم باشد و بصورت خشك در دماي °C 25 + تا ° 5 + نگه داري شود . | 91/155/EEC R -Phrases : 36/38 S : ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – بي رنگ – بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: ظهور بخارات پر خطر قابل تحريك ، يا امكان افسردگي ، حادثه آتش سوزي اكسيدهاي نيتروژن توليد مي شود . حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: از طريق تماس با پوست ، تماس با چشم ، بلعيدن و استنشاق كردن خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: سوزش و خارش چشم ها و بعد از بلعيدن استفراغ ، آشفتگي ، گيجي ، تشنج از حال رفتن و بي هوشي اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: مقدار PH در آب (20°C ) : 10.2-10.6 نقطه ذوب : °C 172.173 نقطه جوش : (hpa 13.3 ) : °C 2.9-220 نقطه اشتعال : در دسترس نمي باشد. محدده انفجار بالا : در دسترس نمي باشد . محدوده انفجار پايين : در دسترس نمي باشد . چگالي (°C 23 ) : g/cm3 1.353 چگالي حجمي : kg/m3 3840 قابلت انحلال در آب 20°C : 100 g/l قابلت انحلال در متانول : 26 g/l |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: تخريب محيط زيست ، اجازه ندهيد داخل سيستم پساب شود . از ورود آب آتش نشاني به آبهاي سطحي و زيرزميني خودداري كنيد . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |