شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده: اتيلن دي آمين تترااستيك اسيد تري پتاسيم دي هيدرات فرمول شيميائي: C10H13K3N2O8*2H2O وزن مولكولي: M=442 g/mol |  |  | CAS-NO : 65501-24-8 EC- No: 241-543-5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل احتراق . در صورت بروز آتش اكسيدهاي نيتروژن در فضا پخش مي شوند . | ماده را بصورت خشك جابجا كنيد . |  | مواد خاموش كننده مناسب آب ، CO2 ، فوم ، پودر |
| انفجار |  | هنگام برداشتن مقداري از ماده و استفاده از آن دقت عمل ويژه اي به عمل آيد . |  | ___ |
| مواجهه | __ | نگذاريد بخارات ماده توليد و در فضا پخش شوند . |  | تعويض لباسهاي آلوده شستن دستها پس از كار با ماده |
| استنشاق | ___ | از وسايل تنفسي و حفاظتي مناسب در هنگام ايجاد بخارات ماده استفاده كنيد . |  | تنفس هواي تازه |
| پوست | ___ | استفاده از لباس كار حفاظتي مناسب و همچنين دستكش ايمني |  | شستشو با آب فراوان تعويض لباس هاي آلوده شستن دستها پس از كار با ماده |
| چشم ها | ___ | استفاده از عينك ايمني |  | شستن چشم ها با آب فراوان |
| گوارش | ___ | در حين انجام كار با ماده خوردن و آشاميدن ممنوع است . |  | مصدوم را وادار به خوردن آب زياد كنيد اورا وادار به استفراغ كنيد . به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| ماده را به دقت و بصورت خشك جابجا كنيد و ضايعات را سريعاً جمع آوري كنيد محدوده ريخته شده را تميز و از ايجاد بخارات دوري كنيد . |  | در ظروف محكم و در بسته نگهداري شود . در جاي خشك ذخيره كنيد . | SYMBOL : ___ R-PHRASES: ___ S-PHRASES: ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: بصورت پودر و كريستال مي باشد . رنگ سفيد - بي بو خطرات فيزيكي:__ خطرات شيميايي: در صورت ايجاد آتش ، اكسيدهاي نيتروژن پخش مي شوند . حدود مجاز شغلي: TLV: 10ppm راه هاي مواجهه: از طريق استنشاق و تماس با پوست و چشم خطرات استنشاق: ___ اثرات مواجهه كوتاه مدت: ___ اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: ___ |  |  |
| خواص فيزيكي: هيچ كدام از خواص فيزيكي و اطلاعات ديگري از ماده در دسترس نمي باشد. ( از جمله نقطه ذوب و نقطه جوش و نقطه اشتعال و دانسيته و حلاليت در آب ) |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: نگذاريد وارد سيستم فاضلاب شود . هيچ اطلاعات كمي در خصوص مسموميت اين ماده در دسترس نمي باشد. در صورتيكه هنگام جابجايي و استفاده اين ماده دقت ويژه اي به عمل آيد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات |  |  |  |