" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : ال (+) تارتاريك اسيد ( L(+)-Tartaric acid ) فرمول شيميائي: وزن مولكولي: 150.09 g/mol |  |  | CAS – No : 87-69-4 EC-No : 201-766-0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل احتراق مي باشد. گازهاي خطرناك قابل احتراق ، بخار خطرناك در صورت آتش سوزي توليد مي شود . | بدون تجهيزات فردي در منطقه خطرناك قرار نگيريد . |  | پودر – فوم –اسپري آب – آب آتش نشاني – دي اكسيد كربن |
| انفجار |  | جلوي آتش را با پاشيدن آب روي آن بگيريد . |  |  |
| مواجهه | در چشم خارش ايجاد مي كند . | عينك ايمني ضروري است . |  | شستشو با آب فراوان |
| استنشاق | ايجاد سرفه مي كند | ماسك حفاظتي در صورتيكه بصورت پودر ريخته شده باشد ضروري است |  | از هواي تازه استفاده كنيد . |
| پوست |  | دستكش ضروري است |  | با آب زياد بشوئيد. لباسهاي آلوده را خارج كنيد . |
| چشم ها | خارش چشم ايجاد مي كند | عينك ايمني ضروري است |  | با بازنگه داشتن پلكها با آب فراوان چشمها را بشوئيد . |
| گوارش | ايجاد استفراغ مي كند | از خوردن و آشاميدن در هنگام كار اجتناب كنيد . |  | به فرد مصدوم آب فراوان بنوشانيد و او را وادار به استفراغ كنيد . با پزشك تماس بگيريد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| وارد آب ، پساب و خاك نشود . ضايعات ريخته شده توسط متخصص تميز شود . |  | بصورت خشك در كاغذ بسته باشد . در مورد دماي ذخيره محدوديت خاصي نمي باشد. كاملاً بسته باشد . | به همان روشي كه روي بسته ها نوشته شده جابجا شود . R-PHRASES : 36 S-PHRASCS : 24/25 SYMBOL : Xi |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: شكل جامد ، رنگ سفيد و بدون بو مي باشد . خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: از موادي مثل فلوئورين ، نقره ، فلزات دور نگه داشته شود . حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: از طريق تنفس و چشم خطرات استنشاق: ايجاد سرفه مي كند اثرات مواجهه كوتاه مدت: خارش چشم ايجاد مي كند اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: حلاليت در آب : 1390 g/l نقطه ذوب : 170 °C دانسيته در 20°C : 1.76 g/cm3 |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: وارد آب ، پساب و خاك نشود . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |